Evaluasi Performa Desain Integrasi IoT Holistik dengan Adaptive Energy Scheduler Berbasis Panel Surya pada Sistem Hidroponik Cerdas di Kondisi Fluktuasi Energi Daerah Terpencil

Dysar Adnant Ilham Nur Asnawi1, Helmi Bahar Alim, S.Kom., M.Kom2,

¹Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Putra Bangsa, Kebumen, Indonesia

email: dysaradnant3@gmail.com1

# 1. Abstrak

Pertanian hidroponik di daerah terpencil menghadapi ketergantungan tinggi pada listrik konvensional, sementara penelitian terdahulu umumnya menguji integrasi IoT dan panel surya hanya dalam durasi singkat pada kondisi cahaya yang relatif stabil, sehingga klaim kemandirian energinya belum teruji terhadap fluktuasi musiman yang nyata. Penelitian ini mengevaluasi performa desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler dan membandingkannya dengan skema baseline rule-based, menggunakan pendekatan Design Science Research. Simulasi dibangun dari data meteorologi per jam NASA POWER selama satu tahun penuh (1 Januari–31 Desember 2024, 8.784 titik data) yang diproses melalui model PV, model beban aktuator (pompa, kipas, lampu LED), dan model baterai lithium-ion, kemudian dievaluasi melalui lima replikasi untuk setiap skema penjadwalan. Hasil menunjukkan efisiensi rata-rata skema rule-based sebesar 39,86% dan skema adaptive sebesar 41,91%, dengan peningkatan efisiensi rata-rata 2,05% (SD = 0,29%). Uji-t berpasangan pada seluruh data per-jam menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik (t = 30,82; p < 0,001), tetapi ukuran efek tergolong kecil (Cohen's d ≈ 0,04) dan magnitudenya berada jauh di bawah ambang peningkatan 8% yang dihipotesiskan. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa kondisi “Emergency” muncul pada sekitar 44% dari total waktu operasi akibat defisit energi tahunan (konsumsi 196,52 kWh berbanding produksi 177,51 kWh), dengan status pengisian baterai (SOC) rata-rata 50,84% namun berfluktuasi tajam (SD = 32,02). Temuan ini menegaskan bahwa Adaptive Energy Scheduler secara statistik unggul, namun manfaat praktisnya terbatas apabila kapasitas panel surya dan baterai tidak turut disesuaikan dengan kondisi energi yang berfluktuasi sepanjang tahun — sebuah nuansa penting yang tidak tertangkap oleh pengujian jangka pendek pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: IoT; Hidroponik Cerdas; Energi Terbarukan; Adaptive Energy Scheduler; Efisiensi Energi.

Abstract

Hydroponic farming in remote areas remains heavily dependent on conventional electricity, while prior studies have generally tested IoT-solar integration only over short periods under relatively stable irradiance, leaving claims of energy self-sufficiency largely unverified against real seasonal fluctuation. This study evaluates the performance of a holistic IoT design equipped with an Adaptive Energy Scheduler against a rule-based baseline scheme, following a Design Science Research approach. The simulation was built from a full year of hourly NASA POWER meteorological data (1 January–31 December 2024, 8,784 data points), processed through a PV model, an actuator load model (pump, fan, LED), and a lithium-ion battery model, and evaluated across five replicated runs per scheduling scheme. Results show an average efficiency of 39.86% for the rule-based scheme and 41.91% for the adaptive scheme, an average improvement of 2.05% (SD = 0.29%). A paired t-test on the full hourly dataset indicated a statistically significant difference (t = 30.82; p < 0.001), yet the effect size was small (Cohen's d ≈ 0.04) and well below the hypothesized 8% improvement threshold. Further analysis revealed that an “Emergency” state occurred in roughly 44% of total operating time due to an annual energy deficit (196.52 kWh consumed versus 177.51 kWh produced), with an average battery state of charge (SOC) of 50.84% but high variability (SD = 32.02). These findings indicate that the Adaptive Energy Scheduler is statistically superior, but its practical benefit is limited unless solar panel and battery capacity are also resized to match year-round energy fluctuation — a nuance that short-duration testing in prior work fails to capture.

Keywords: Internet of Things; Smart Hydroponics; Renewable Energy; Adaptive Energy Scheduler; Energy Efficiency.

# 2. Pendahuluan

## 2.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi [1]. Pertanian hidroponik menawarkan solusi efisiensi penggunaan lahan dan air, namun sistem hidroponik cerdas di daerah terpencil masih sangat bergantung pada listrik PLN yang mahal dan pasokannya tidak stabil, sehingga operasional sistem kerap terhenti. Integrasi Internet of Things (IoT) dengan panel surya telah banyak diusulkan sebagai solusi [2]–[4], namun sebagian besar penelitian menggunakan logika kontrol statis berbasis threshold dan hanya diuji dalam waktu singkat pada kondisi lingkungan yang relatif terkendali, sehingga klaim kemandirian energinya belum teruji terhadap fluktuasi musiman yang nyata (pemetaan literatur lebih rinci disajikan pada Bagian 3).

## 2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana performa desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional sistem hidroponik cerdas berbasis panel surya, dibandingkan dengan skema baseline rule-based, pada kondisi fluktuasi energi surya yang merepresentasikan daerah terpencil, dievaluasi melalui simulasi data meteorologi satu tahun penuh?

Hipotesis nol (H₀) menyatakan tidak terdapat perbedaan signifikan pada efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional antara skema holistik Adaptive Energy Scheduler dan baseline rule-based; hipotesis alternatif (H₁) menyatakan skema holistik menghasilkan efisiensi energi minimal 8% lebih tinggi dengan kestabilan operasional yang lebih baik, pada taraf signifikansi α = 0,05 dan effect size minimal sedang (Cohen's d ≥ 0,5).

## 2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler berbasis panel surya guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional sistem hidroponik cerdas pada kondisi fluktuasi energi di daerah terpencil, serta menguji secara statistik apakah peningkatan performa yang dihasilkan bermakna baik secara statistik maupun praktis dibandingkan baseline rule-based.

## 2.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga hal:

- Evaluasi performa Adaptive Energy Scheduler pada cakupan data meteorologi satu tahun penuh (8.784 titik data per jam), berbeda dari mayoritas penelitian acuan yang hanya menguji dalam skala mingguan pada kondisi cuaca yang relatif ideal.

- Pelaporan uji signifikansi statistik (paired t-test dan Cohen's d) secara transparan, termasuk ketika hasil tidak sepenuhnya mendukung hipotesis penelitian — sebuah praktik pelaporan yang jarang ditemukan pada literatur sistem hidroponik-IoT berbasis panel surya.

- Identifikasi dan kuantifikasi pola defisit energi musiman (bulanan) pada sistem berskala kecil (panel 100 Wp, baterai 240 Wh), yang memberikan dasar empiris bagi rekomendasi sizing kapasitas hardware bagi calon pengadopsi di daerah terpencil.

# 3. Tinjauan Pustaka

## 3.1 IoT dan Otomasi pada Sistem Hidroponik

Penerapan IoT pada sistem hidroponik telah banyak dieksplorasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan tanaman. Alam dan Nasuha [5] mengembangkan sistem pengendali pH air dan pemantauan lingkungan hidroponik berbasis fuzzy logic dan IoT untuk pengendalian kualitas air secara real-time. Austria dkk. [6] merancang sistem rumah kaca pintar berbasis IoT untuk kebun hidroponik dengan pemantauan multi-parameter lingkungan tumbuh. Rahutomo dkk. [7] mengimplementasikan dan mensosialisasikan smart farming hidroponik berbasis IoT pada skala komunitas, melaporkan peningkatan produktivitas dibandingkan metode konvensional. Ridwan dan Sari [8] menerapkan IoT untuk otomatisasi kontrol suhu, kelembaban, dan tingkat keasaman hidroponik secara real-time. Pada domain terkait, Adhy dkk. [10] mengembangkan sistem monitoring keamanan berbasis IoT pada green house, menunjukkan perluasan aplikasi IoT di luar sekadar pemantauan parameter tumbuh tanaman.

Pola umum dari studi-studi ini adalah dominannya penggunaan mikrokontroler low-cost (Arduino Uno, ESP32/ESP8266) dan platform IoT sederhana (Blynk), dengan pengujian yang umumnya berlangsung 2–4 minggu pada skala prototipe kecil dan berfokus pada satu atau dua aspek otomasi (monitoring atau kontrol tunggal), bukan integrasi holistik seluruh komponen lingkungan tumbuh.

## 3.2 Integrasi Energi Terbarukan pada Sistem IoT Pertanian

Untuk mengatasi ketergantungan pada listrik konvensional, sejumlah penelitian mengintegrasikan panel surya ke dalam sistem IoT pertanian. Mohammad dkk. [4] mengembangkan sistem hidroponik otomatis-modern berbasis panel surya dan baterai, melaporkan operasional yang stabil pada skala prototipe laboratorium. Melkysedek dkk. [3] merancang instalasi hidroponik berbasis IoT multisensor dengan sumber energi panel surya, memungkinkan pemantauan lengkap terhadap kondisi lingkungan tanaman tanpa ketergantungan listrik PLN. Almalki [9] mengusulkan platform pemantauan pertanian cerdas berbiaya rendah berbasis IoT dan UAV yang turut mempertimbangkan efisiensi energi pada skala lapangan yang lebih luas.

Studi paling relevan dengan penelitian ini adalah Wardhana dkk. [2], yang merancang dan menguji prototipe integrasi IoT dalam pertanian hidroponik cerdas berbasis energi terbarukan — menggunakan mikrokontroler Arduino Uno/ESP8266, sensor DHT22, serta panel surya 100 Wp dengan baterai lithium-ion — dan melaporkan efisiensi penggunaan energi 69–74% serta operasional 100% berbasis panel surya tanpa ketergantungan listrik konvensional, dievaluasi pada dua periode pengujian mingguan (Minggu 1–2 dan Minggu 3–4).

## 3.3 Sintesis Gap Penelitian

Pemetaan tujuh penelitian relevan (2020–2025) di atas [2]–[8], [10] menunjukkan dua kesenjangan (gap) utama. Pertama, context gap: seluruh pengujian pada studi acuan berlangsung pada durasi singkat (2–4 minggu) tanpa mempertimbangkan variasi musiman sepanjang tahun, sehingga klaim kemandirian energi yang dilaporkan — termasuk efisiensi 69–74% pada [2] — belum teruji terhadap kondisi cuaca ekstrem (musim hujan berkepanjangan, hari mendung berturut-turut) yang relevan bagi konteks iklim tropis Indonesia. Kedua, method gap: mayoritas studi [3]–[8], [10] menerapkan integrasi parsial (hanya monitoring atau kontrol reaktif berbasis ambang batas tetap), dan belum ada yang mengevaluasi skema penjadwalan energi adaptif-prediktif secara statistik terhadap baseline rule-based pada cakupan data jangka panjang.

Penelitian ini mengisi kedua celah tersebut dengan mengevaluasi Adaptive Energy Scheduler pada data meteorologi historis satu tahun penuh, menggunakan konteks geografis dan spesifikasi hardware yang identik dengan studi acuan [2], sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara langsung (lihat Bagian 5.4).

# 4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Design Science Research (DSR) dengan desain eksperimen perbandingan (comparison study) antara dua skema penjadwalan energi pada model prototipe sistem hidroponik cerdas berbasis IoT dan panel surya. Evaluasi dilakukan melalui simulasi berbasis data (data-driven simulation) menggunakan data meteorologi per jam dari NASA POWER [11] untuk titik koordinat 7,55°LS, 109,67°BT — identik dengan konteks geografis studi acuan [2] — meliputi radiasi matahari, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin, sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2024 (8.784 baris data per jam).

## 4.1 Model Sistem

Model Panel Surya (PV): daya keluaran panel dihitung dari radiasi matahari (dikonversi terhadap kapasitas panel 100 Wp) dan dikoreksi terhadap suhu menggunakan koefisien temperatur −0,0045/°C relatif terhadap suhu referensi 25°C.

Model Beban Aktuator: tiga aktuator disimulasikan — pompa air (18 W), kipas (12 W), dan lampu LED (24 W) — masing-masing dengan siklus kerja (duty cycle) yang ditentukan oleh kondisi lingkungan: pompa mengikuti tingkat kelembaban, kipas mengikuti suhu udara, dan lampu LED mengikuti intensitas cahaya matahari.

Model Baterai: kapasitas baterai lithium-ion 240 Wh dengan SOC awal 100%, batas operasi 20–100%, efisiensi pengisian dan pengosongan masing-masing 95%, serta self-discharge 0,02% per jam. SOC diperbarui setiap jam berdasarkan selisih antara energi panel surya dan beban sistem.

## 4.2 Skema Penjadwalan (Independent Variable)

Kondisi A (Baseline / Rule-Based): menggunakan logika ambang batas tetap — status “Emergency” jika SOC < 30%, “Battery Mode” jika radiasi matahari < 250 W/m², “Saving Mode” jika beban melebihi produksi panel surya, dan “Normal Mode” pada kondisi lainnya, merepresentasikan pendekatan umum pada [3]–[8]. Efisiensi dihitung sebagai rasio energi panel surya terhadap beban (maksimum 100%).

Kondisi B (Treatment / Adaptive Energy Scheduler): menghitung skor komposit dari empat komponen berbobot — SOC baterai (bobot 0,40), ketersediaan radiasi matahari (0,30), tingkat beban sistem (0,20), dan deviasi suhu dari titik optimal 28°C (0,10). Skor tersebut menentukan salah satu dari empat mode operasi (Normal Operation, Adaptive Saving, Priority Pump, Emergency Mode) beserta faktor efisiensi operasionalnya (0,95 hingga 0,60).

## 4.3 Prosedur Eksperimen dan Analisis Data

Data diproses berurutan melalui tahap: (1) pembacaan dan validasi dataset NASA POWER, (2) pembentukan model PV, (3) perhitungan model beban dan baterai, (4) penerapan skema rule-based dan adaptive secara paralel pada data identik, dan (5) replikasi sebanyak lima kali dengan variasi acak ±3% untuk mensimulasikan variabilitas operasional (pendekatan Monte Carlo sederhana). Kedua skema dievaluasi pada dataset lingkungan yang identik agar perbedaan hasil dapat diatribusikan pada perbedaan desain penjadwalan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji-t (paired dan independent sample t-test) pada α = 0,05, serta Cohen's d untuk mengukur ukuran efek. Seluruh pemrosesan menggunakan Python (Pandas, SciPy, Matplotlib).

Sebagai catatan metodologis: evaluasi pada tahap ini dilakukan melalui simulasi berbasis data historis satu tahun penuh, bukan pengujian fisik langsung terhadap prototipe perangkat keras selama 7 hari × 8 jam sebagaimana dirancang pada tahap proposal awal. Validasi pada prototipe fisik direkomendasikan sebagai tahap lanjutan (lihat Bagian 7).

# 5. Hasil dan Analisis

## 5.1 Hasil Evaluasi Keseluruhan

Simulasi dijalankan pada 8.784 titik data per jam sepanjang tahun 2024. Total energi yang dihasilkan panel surya sepanjang tahun adalah 177,51 kWh, sedangkan total konsumsi energi sistem mencapai 196,52 kWh, sehingga terjadi defisit energi tahunan sebesar ≈19 kWh (≈10,7% dari total konsumsi). Kondisi ini secara langsung memengaruhi status baterai, dengan rata-rata SOC 50,84% namun simpangan baku tinggi (32,02), menandakan baterai kerap mengalami siklus pengosongan-pengisian yang dalam (deep cycling).

Tabel 1. Hasil Lima Replikasi Perbandingan Efisiensi Rule-Based vs Adaptive

| Run | Efisiensi Rule-Based (%) | Efisiensi Adaptive (%) | Peningkatan (%) | Rata-rata SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,98 | 41,98 | 2,00 | 50,77 |
| 2 | 40,40 | 42,19 | 1,79 | 50,94 |
| 3 | 39,29 | 41,62 | 2,33 | 50,62 |
| 4 | 40,44 | 42,21 | 1,77 | 50,99 |
| 5 | 39,18 | 41,56 | 2,38 | 50,59 |
| Rata-rata | 39,86 | 41,91 | 2,05 | 50,78 |

Pada tingkat data per-jam (n = 8.784), efisiensi rata-rata skema rule-based adalah 40,31% (SD = 46,38) dan skema adaptive 42,15% (SD = 47,03). Uji-t berpasangan pada seluruh data menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua skema (t = 30,82; p < 0,001), namun ukuran efek (Cohen's d) hanya sebesar 0,04, tergolong sangat kecil dan jauh di bawah target sedang (d ≥ 0,5) yang dihipotesiskan.

Tabel 2. Distribusi Mode Keputusan Skema Rule-Based dan Adaptive (n = 8.784 jam)

| Mode – Rule-Based | Persentase | Mode – Adaptive | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| Emergency | 44,4% | Emergency Mode | 44,6% |
| Normal Mode | 29,3% | Priority Pump | 23,6% |
| Battery Mode | 25,8% | Adaptive Saving | 18,2% |
| Saving Mode | 0,5% | Normal Operation | 13,6% |

Gambar 1. Perbandingan Efisiensi Rule-Based vs Adaptive pada Lima Replikasi

Gambar 2. Energi Panel Surya Dihasilkan vs Energi Dikonsumsi Sistem per Hari

Gambar 3. Dinamika State of Charge (SOC) Baterai Sepanjang Periode Simulasi

## 5.2 Analisis Signifikansi Statistik dan Ukuran Efek

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H₀ dapat ditolak secara statistik — Adaptive Energy Scheduler menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan rule-based pada seluruh replikasi (Tabel 1) maupun pada uji per-jam berpasangan. Namun demikian, H₁ hanya didukung sebagian: peningkatan efisiensi rata-rata (1,84–2,05%) jauh berada di bawah ambang 8% yang ditetapkan sebagai signifikansi praktis, dan ukuran efek (Cohen's d ≈ 0,04) tergolong kecil, bukan sedang seperti yang dihipotesiskan. Signifikansi statistik yang kuat (p < 0,001) pada kasus ini sebagian besar didorong oleh ukuran sampel yang sangat besar (n = 8.784), sehingga signifikansi statistik tidak dapat ditafsirkan sebagai signifikansi praktis — sebuah nuansa metodologis penting yang perlu ditekankan pada evaluasi sistem serupa di masa depan.

## 5.3 Analisis Defisit Energi dan Distribusi Mode Keputusan

Temuan yang lebih substansial terletak pada tingginya proporsi kondisi “Emergency” (≈44% dari total waktu operasi) pada kedua skema. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas panel surya 100 Wp dan baterai 240 Wh pada desain saat ini tidak memadai untuk menutupi kebutuhan beban sistem secara konsisten sepanjang tahun, terutama pada periode dengan radiasi matahari rendah (musim hujan/berawan).

Perbedaan pola distribusi mode keputusan (Tabel 2) mengindikasikan bahwa Adaptive Energy Scheduler mengelola sumber daya secara lebih proaktif dan bertahap: mode “Normal Operation” pada skema adaptive (13,6%) jauh lebih jarang dibanding “Normal Mode” pada rule-based (29,3%), sementara mode antara seperti “Priority Pump” dan “Adaptive Saving” menggantikan sebagian kondisi yang pada rule-based langsung dikategorikan “Normal” atau “Battery Mode”. Fluktuasi SOC yang tinggi (SD = 32,02 dari rata-rata 50,84%) sebagaimana tervisualisasi pada Gambar 3 juga memiliki implikasi praktis: siklus pengosongan-pengisian yang dalam dan berulang berpotensi mempercepat degradasi baterai lithium-ion dalam penggunaan jangka panjang.

## 5.4 Perbandingan dengan Jurnal Acuan

Untuk menilai posisi hasil penelitian ini secara objektif, berikut perbandingan langsung dengan penelitian acuan [2] yang menggunakan arsitektur sistem dan konteks geografis identik.

Tabel 3. Perbandingan Hasil dengan Jurnal Acuan [2]

| Aspek | Jurnal Acuan [2] | Penelitian Ini |
| --- | --- | --- |
| Skema kontrol | Rule-based tunggal (tanpa pembanding) | Rule-based vs Adaptive Energy Scheduler |
| Durasi pengujian | 2 periode singkat (mingguan) | 1 tahun penuh (8.784 jam) |
| Efisiensi dilaporkan | 69–74% | 39,86–41,91% (rata-rata 5 replikasi) |
| Operasional 24 jam | Diklaim 100% berbasis panel surya | ≈44% waktu dalam kondisi Emergency (defisit) |
| Analisis statistik | Tidak dilaporkan | Paired t-test, Cohen's d |

- Kesenjangan efisiensi yang besar (69–74% vs 39,86–41,91%) sejalan dengan perbedaan cakupan durasi pengujian: pengujian mingguan pada [2] kemungkinan besar berlangsung pada kondisi cahaya matahari relatif baik, sedangkan evaluasi satu tahun penuh pada penelitian ini turut menangkap periode musim hujan dengan radiasi matahari rendah.

- Klaim “operasional 100% berbasis panel surya tanpa ketergantungan listrik konvensional” pada [2] tidak terkonfirmasi pada evaluasi jangka panjang penelitian ini, yang menemukan defisit energi struktural pada ≈44% waktu operasi tahunan.

- Ketiadaan pelaporan uji statistik pada [2] membuat klaim efisiensinya sulit dinilai signifikansi maupun konsistensinya; penelitian ini melengkapi celah tersebut dengan pelaporan paired t-test dan Cohen's d yang transparan, termasuk saat hasilnya tidak sepenuhnya mendukung hipotesis awal.

# 6. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler pada sistem hidroponik cerdas berbasis panel surya, dibandingkan dengan baseline rule-based, menggunakan simulasi data meteorologi satu tahun penuh. Hasil menunjukkan bahwa skema adaptive secara statistik signifikan lebih efisien dibandingkan rule-based (efisiensi rata-rata 41,91% vs 39,86%; p < 0,001), sehingga H₀ ditolak. Namun, besaran peningkatan (≈2%) jauh di bawah ambang 8% yang dihipotesiskan dan ukuran efeknya kecil (Cohen's d ≈ 0,04), sehingga H₁ hanya didukung secara parsial — signifikan secara statistik, tetapi belum bermakna secara praktis pada konfigurasi hardware saat ini (panel surya 100 Wp, baterai 240 Wh).

Temuan paling signifikan secara praktis adalah tingginya proporsi kondisi defisit energi (“Emergency” ≈44% dari total waktu operasi) akibat konsumsi tahunan (196,52 kWh) yang melebihi produksi panel surya (177,51 kWh), yang mengindikasikan bahwa kapasitas panel dan baterai perlu diperbesar agar sistem benar-benar mandiri energi sepanjang tahun, bukan hanya pada periode pengujian singkat dengan cuaca ideal sebagaimana dilaporkan pada [2]. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi tujuannya untuk menghasilkan bukti empiris yang lebih realistis mengenai performa integrasi IoT holistik dengan energi terbarukan pada skala tahun penuh, sekaligus mengisi context gap dan method gap yang diidentifikasi pada Bagian 3.

# 7. Saran Penelitian Lanjutan

## 7.1 Validasi dan Perbaikan Desain

- Memvalidasi hasil simulasi ini pada prototipe fisik dengan pengujian lapangan sesuai rancangan awal (7 hari × 8 jam pengujian aktif, dengan variasi simulasi cuaca cerah/mendung/hujan secara acak).

- Menambah kapasitas panel surya dan/atau baterai, atau mengintegrasikan sumber energi cadangan (mis. turbin angin skala kecil), untuk mengatasi periode defisit energi terutama pada bulan-bulan dengan radiasi matahari rendah.

- Mengeksplorasi strategi pengelolaan siklus baterai yang lebih konservatif untuk mengurangi frekuensi deep-cycling dan memperpanjang umur pakai baterai.

## 7.2 Peningkatan Skema Adaptive

- Menambahkan komponen prediktif (mis. peramalan radiasi matahari jangka pendek berbasis machine learning) pada Adaptive Energy Scheduler untuk meningkatkan margin efisiensi yang saat ini masih tipis.

- Menguji bobot skor komposit alternatif melalui optimasi hyperparameter untuk mengevaluasi apakah kombinasi bobot lain menghasilkan peningkatan efisiensi yang lebih besar dan mendekati ambang 8% yang dihipotesiskan.

## 7.3 Perluasan Evaluasi

- Mengevaluasi outcome agronomis (pertumbuhan tanaman) secara langsung untuk melengkapi metrik teknis yang telah dianalisis pada penelitian ini.

- Menggunakan data meteorologi sensor lapangan real-time sebagai pembanding terhadap data satelit NASA POWER [11], guna menilai akurasi model terhadap kondisi mikro-lokal.

- Memperluas analisis ke lokasi geografis lain dengan pola musiman berbeda, untuk menguji generalisasi temuan defisit energi musiman pada penelitian ini.

# 8. Daftar Pustaka

[1] T. Bantacut, Y. R. Firdaus, and M. T. Akbar, “Pengembangan Jagung untuk Ketahanan Pangan, Industri dan Ekonomi,” Jurnal Pangan, vol. 24, no. 2, pp. 135–148, 2015, doi: 10.33964/jp.v24i2.29.

[2] A. S. Wardhana, M. Ferdiansyah, and S. Kholifah K, “Desain dan Prototipe Integrasi IoT dalam Pertanian Hidroponik Cerdas Berbasis Energi Terbarukan,” Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, vol. 6, no. 1, pp. 105–114, 2025, doi: 10.35870/jimik.v6i1.1134.

[3] T. Melkysedek, E. Hesti, and I. Salamah, “Design and Build Hydroponic Installations and Applications Using IoT-Based Multisensors with Solar Panel Electrical Energy,” Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems, vol. 13, no. 2, p. 123, 2023, doi: 10.22146/ijeis.87906.

[4] L. Mohammad, M. K. A. Suyanto, A. Husna, and S. Pakpahan, “Pengembangan Sistem Hidroponik Otomatis-Modern Berbasis Panel Surya dan Baterai,” Jurnal Nasional Teknologi Elektro dan Teknologi Informasi, vol. 10, no. 1, pp. 77–84, 2021, doi: 10.22146/jnteti.v10i1.727.

[5] R. L. Alam and A. Nasuha, “Sistem Pengendali pH Air dan Pemantauan Lingkungan Tanaman Hidroponik Menggunakan Fuzzy Logic Berbasis IoT,” Elinvo (Electronics, Informatics, Vocational Education), vol. 5, no. 1, pp. 11–20, 2020, doi: 10.21831/elinvo.v5i1.34587.

[6] A. C. Austria, J. S. Fabros, K. R. Sumilang, J. Bernardino, and A. Doctor, “Development of IoT Smart Greenhouse System for Hydroponic Gardens,” International Journal of Computer Science Research, vol. 7, pp. 2111–2136, 2023, doi: 10.25147/ijcsr.2017.001.1.149.

[7] F. Rahutomo, S. Sutrisno, S. Pramono, M. E. Sulistyo, M. H. Ibrahim, and J. Haryono, “Implementasi dan Sosialisasi Smart Farming Hidroponik Berbasis Internet of Things di Dusun Ngentak, Bulakrejo, Sukoharjo,” Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, vol. 2, no. 6, pp. 1961–1970, 2022, doi: 10.54082/jamsi.567.

[8] M. Ridwan and K. M. Sari, “Penerapan IoT dalam Sistem Otomatisasi Kontrol Suhu, Kelembaban, dan Tingkat Keasaman Hidroponik,” Jurnal Teknik Pertanian Lampung, vol. 10, no. 4, p. 481, 2021, doi: 10.23960/jtep-l.v10i4.481-487.

[9] F. A. Almalki, “A Low-Cost Platform for Environmental Smart Farming Monitoring System Based on IoT and UAVs,” Sustainability, vol. 13, no. 11, p. 5908, 2021, doi: 10.3390/su13115908.

[10] D. R. Adhy et al., “Sistem Monitoring Keamanan Pada Green House,” Power Elektronik: Jurnal Orang Elektro, vol. 13, no. 3, pp. 351–357, 2024, doi: 10.30591/polektro.v13i3.7721.

[11] NASA Langley Research Center (POWER Project), “NASA POWER Hourly Data (Solar Irradiance, Temperature, Humidity, Wind Speed), Point 7.55°S 109.67°E,” 2024. [Online]. Available: https://power.larc.nasa.gov/