LAPORAN PENELITIAN

Evaluasi Performa Desain Integrasi IoT Holistik dengan Adaptive Energy Scheduler Berbasis Panel Surya pada Sistem Hidroponik Cerdas di Kondisi Fluktuasi Energi Daerah Terpencil

Dosen Pembimbing: Helmi Bahar Alim, S.Kom., M.Kom.

Peneliti: Dysar Adnant Ilham Nur Asnawi (NIM 240202907)

Program Studi S1 Teknik Informatika

Universitas Putra Bangsa Kebumen

Tahun Akademik 2025/2026

Status Penelitian: Tahap desain skema, simulasi berbasis data, dan evaluasi statistik telah selesai; naskah artikel ilmiah sedang disusun.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini merancang dan mengevaluasi secara empiris performa desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler pada sistem hidroponik cerdas berbasis panel surya, dibandingkan dengan skema baseline rule-based. Evaluasi dilakukan melalui simulasi berbasis data meteorologi historis satu tahun penuh (NASA POWER, 1 Januari–31 Desember 2024, 8.784 titik data per jam), yang diproses melalui model panel surya (PV), model beban aktuator, dan model baterai lithium-ion, kemudian dievaluasi pada lima replikasi untuk masing-masing skema.

Temuan utama:

- Skema Adaptive Energy Scheduler mencapai efisiensi rata-rata 41,91% dibandingkan 39,86% pada skema rule-based (rata-rata 5 replikasi), yaitu peningkatan sebesar 2,05% (SD = 0,29%).

- Pada tingkat data per jam (n = 8.784), uji-t berpasangan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua skema (t = 30,82; p < 0,001), namun ukuran efek tergolong kecil (Cohen's d ≈ 0,04) dan jauh di bawah ambang praktis 8% yang dihipotesiskan.

- Kondisi “Emergency” (defisit energi kritis) terjadi pada sekitar 44% dari total waktu operasi tahunan, disebabkan oleh konsumsi energi tahunan (196,52 kWh) yang melampaui produksi panel surya (177,51 kWh).

- Status pengisian baterai (SOC) rata-rata 50,84% dengan variabilitas tinggi (SD = 32,02), mengindikasikan baterai kerap mengalami siklus pengosongan-pengisian yang dalam (deep cycling).

- Dibandingkan dengan penelitian acuan (Wardhana dkk., 2025) yang melaporkan efisiensi 69–74% dan operasional 100% berbasis panel surya tanpa gangguan pada pengujian dua periode singkat, penelitian ini — dengan cakupan evaluasi satu tahun penuh — menemukan performa riil yang jauh lebih rendah dan defisit energi struktural yang tidak tertangkap oleh pengujian jangka pendek.

Seluruh skrip simulasi (Python), dataset input (NASA POWER), berkas hasil (CSV/Excel), dan grafik evaluasi tersedia sebagai artefak penelitian (lihat Bagian 9 Lampiran).

# 2. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

## 2.1 Latar Belakang

Pertanian hidroponik menawarkan efisiensi penggunaan lahan dan air, namun sistem konvensional masih sangat bergantung pada listrik PLN yang mahal dan pasokannya tidak stabil di daerah terpencil, sehingga operasional sistem kerap terhenti. Integrasi Internet of Things (IoT) dengan panel surya telah banyak diusulkan sebagai solusi (Wardhana dkk., 2025; Melkysedek dkk., 2023; Mohammad dkk., 2021), namun sebagian besar penelitian menggunakan logika kontrol statis berbasis threshold dan hanya diuji dalam waktu singkat (2–4 minggu) pada kondisi lingkungan yang relatif terkendali, sehingga klaim kemandirian energinya belum teruji terhadap fluktuasi musiman yang nyata.

Penelitian ini merancang dan mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler — mekanisme penjadwalan dinamis aktuator (pompa air, kipas, lampu LED) berdasarkan skor gabungan dari status pengisian baterai, ketersediaan energi surya, beban sistem, dan kondisi suhu — pada data meteorologi historis satu tahun penuh yang identik dengan konteks geografis pada studi acuan Wardhana dkk. (2025), untuk memperoleh gambaran performa yang lebih representatif terhadap variasi musiman.

## 2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana performa desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional sistem hidroponik cerdas berbasis panel surya, dibandingkan dengan skema baseline rule-based, pada kondisi fluktuasi energi surya sepanjang tahun yang merepresentasikan daerah terpencil?

## 2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler berbasis panel surya, guna memperoleh bukti empiris mengenai efisiensi penggunaan energi (%), kestabilan operasional, dan pola defisit energi dibandingkan skema rule-based, berdasarkan metrik efisiensi energi, status baterai (SOC), distribusi mode keputusan sistem, serta uji signifikansi statistik (paired t-test dan Cohen's d).

# 3. Metodologi dan Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan dalam lima tahap menggunakan rangkaian skrip Python (experiment_final_part1.py hingga experiment_final_part4.py) yang dijalankan pada lingkungan komputasi lokal, dari penyiapan dataset meteorologi hingga evaluasi statistik akhir.

## 3.1 Tahap 1 — Penyiapan Lingkungan dan Dataset

Status: Selesai.

### 3.1.1 Lingkungan Penelitian

Seluruh proses simulasi dan analisis dijalankan pada lingkungan komputasi lokal berbasis Python, dengan spesifikasi ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Lingkungan Penelitian

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Bahasa Pemrograman | Python 3.x |
| Framework/Pustaka Analisis | Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib |
| Sumber Data | NASA POWER (satelit/reanalisis meteorologi) |
| Cakupan Temporal Data | 1 Januari – 31 Desember 2024 (per jam) |
| Titik Koordinat | 7,55° LS, 109,67° BT |
| Jumlah Data | 8.784 baris (data per jam, tahun kabisat) |
| Mode Eksekusi | Sekuensial (4 tahap skrip berurutan) + 5 replikasi |

### 3.1.2 Library yang Digunakan

Beberapa pustaka (library) Python digunakan pada tahap pemrosesan data hingga evaluasi, dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2. Library dan Fungsinya

| Library | Fungsi |
| --- | --- |
| Pandas | Pembacaan, manipulasi, dan agregasi data tabular (time series meteorologi dan hasil simulasi) |
| NumPy | Operasi numerik dan komputasi array pada perhitungan model PV, beban, dan baterai |
| SciPy (stats) | Uji statistik inferensial (paired t-test, independent t-test) dan perhitungan Cohen's d |
| Matplotlib | Visualisasi grafik efisiensi, energi harian, dan dinamika SOC baterai |
| Pathlib / os | Manajemen path berkas input dan output |
| Logging | Pencatatan proses eksekusi skrip ke berkas log |
| Random | Pembangkitan variasi acak ±3% antar replikasi (simulasi variabilitas operasional) |

### 3.1.3 Dataset

Dataset meteorologi per jam diunduh dari NASA POWER untuk titik koordinat 7,55° LS, 109,67° BT, meliputi radiasi matahari (ALLSKY_SFC_SW_DWN), suhu udara (T2M), kelembaban relatif (RH2M), dan kecepatan angin (WS10M), mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 (8.784 baris data per jam). Tidak ditemukan missing value maupun baris duplikat pada seluruh data setelah proses validasi.

Tabel 3. Ringkasan Statistik Variabel Input per Bulan (Produksi vs Konsumsi Energi)

| Bulan | Energi PV (kWh) | Konsumsi (kWh) | Selisih (kWh) | SOC Rata-rata (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 14,45 | 16,74 | +2,28 | 50,09 |
| Februari | 14,41 | 15,51 | +1,11 | 50,97 |
| Maret | 14,64 | 16,78 | +2,14 | 49,84 |
| April | 13,90 | 15,98 | +2,08 | 50,22 |
| Mei | 14,81 | 16,62 | +1,82 | 51,70 |
| Juni | 13,42 | 16,32 | +2,89 | 50,00 |
| Juli | 15,03 | 16,43 | +1,40 | 51,84 |
| Agustus | 16,52 | 16,13 | −0,39 | 53,31 |
| September | 16,24 | 16,05 | −0,19 | 53,42 |
| Oktober | 17,32 | 16,98 | −0,34 | 53,48 |
| November | 13,54 | 16,17 | +2,63 | 48,88 |
| Desember | 13,22 | 16,81 | +3,59 | 46,31 |

Catatan: nilai positif pada kolom “Selisih” menandakan defisit (konsumsi melebihi produksi); nilai negatif menandakan surplus energi.

## 3.2 Tahap 2 — Pipeline Pemodelan Sistem

Status: Selesai. Sebelum masuk ke tahap penjadwalan, seluruh data meteorologi melewati serangkaian tahap pipeline pemrosesan agar dapat merepresentasikan produksi dan konsumsi energi sistem secara realistis.

Dataset NASA POWER (8.784 baris/jam)

↓

Validasi & Preprocessing (parsing datetime, pengecekan kolom wajib)

↓

Model PV (koreksi suhu → daya panel → energi per jam)

↓

Model Beban Aktuator (pompa, kipas, LED → duty cycle per kondisi lingkungan)

↓

Model Baterai (charge/discharge → pembaruan SOC per jam)

↓

Scheduler (Rule-Based & Adaptive, dijalankan paralel pada data identik)

↓

Replikasi 5× (variasi acak ±3%) → Statistik & Visualisasi

Gambar 1. Alur Pipeline Pemodelan dan Simulasi

Penjelasan setiap tahap pipeline adalah sebagai berikut:

### a. Validasi & Preprocessing

Data mentah dibaca, kolom wajib (radiasi matahari, suhu, kelembaban, kecepatan angin) divalidasi keberadaannya, kemudian disusun ulang berdasarkan urutan waktu (Datetime) hasil kombinasi kolom tahun, bulan, hari, dan jam.

### b. Model PV

Daya keluaran panel surya (100 Wp) dihitung dari radiasi matahari yang dikoreksi terhadap suhu menggunakan koefisien temperatur −0,0045/°C relatif terhadap suhu referensi 25°C, menghasilkan estimasi energi (Wh) yang dihasilkan setiap jam.

### c. Model Beban Aktuator

Tiga aktuator disimulasikan dengan daya nominal berbeda (pompa 18 W, kipas 12 W, LED 24 W), masing-masing dengan siklus kerja yang bergantung pada kondisi lingkungan: pompa mengikuti kelembaban, kipas mengikuti suhu udara, dan LED mengikuti intensitas cahaya matahari.

### d. Model Baterai

Baterai lithium-ion berkapasitas 240 Wh dimodelkan dengan efisiensi pengisian dan pengosongan 95%, self-discharge 0,02% per jam, serta batas operasi SOC 20–100%; nilai SOC diperbarui setiap jam berdasarkan selisih energi PV dan beban sistem.

### e. Scheduler (Rule-Based & Adaptive)

Kedua skema penjadwalan dijalankan pada data lingkungan yang identik agar perbedaan hasil dapat diatribusikan pada perbedaan desain logika kontrol, bukan pada perbedaan kondisi eksternal.

### f. Replikasi

Untuk mensimulasikan variabilitas operasional nyata, seluruh perhitungan efisiensi direplikasi sebanyak lima kali dengan variasi acak ±3% (mendekati pendekatan Monte Carlo sederhana), menghasilkan rata-rata dan simpangan baku per skema.

## 3.3 Tahap 3 — Pembangunan dan Konfigurasi Skema Penjadwalan

Status: Selesai.

### 3.3.1 Arsitektur Skema Penjadwalan

Dua skema penjadwalan energi dirancang dan dibandingkan sebagai berikut:

Input (SOC, Radiasi Matahari, Beban, Suhu)

↓

Rule-Based: Ambang Batas Tetap  |  Adaptive: Skor Komposit Berbobot

↓

Keputusan Mode Operasi (4 kategori per skema)

↓

Perhitungan Efisiensi Energi Tertimbang

Gambar 2. Arsitektur Skema Penjadwalan Energi

Skema Rule-Based menggunakan logika ambang batas tetap: status “Emergency” jika SOC < 30%, “Battery Mode” jika radiasi matahari < 250 W/m², “Saving Mode” jika beban melebihi produksi PV, dan “Normal Mode” pada kondisi lainnya. Skema Adaptive Energy Scheduler menghitung skor komposit dari empat komponen berbobot (SOC 40%, radiasi matahari 30%, beban sistem 20%, deviasi suhu dari 28°C sebesar 10%), yang kemudian dipetakan ke salah satu dari empat mode operasi beserta faktor efisiensinya.

### 3.3.2 Ringkasan Parameter Model

Ringkasan parameter dan formula setiap komponen model adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Komponen dan Parameter Model

| Komponen | Parameter Kunci | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Model PV | 100 Wp; koef. suhu −0,0045/°C | Daya = Rated × (Radiasi/1000) × Koreksi Suhu |
| Model Beban | Pompa 18 W, Kipas 12 W, LED 24 W | Beban = Σ(Daya × Duty Cycle kondisi lingkungan) |
| Model Baterai | Kapasitas 240 Wh; efisiensi 95%/95% | SOC diperbarui tiap jam, dibatasi 20–100% |
| Rule-Based | 4 ambang batas tetap (SOC, radiasi, beban) | Efisiensi = min(100, PV/Beban × 100%) |
| Adaptive | Skor berbobot (0,40/0,30/0,20/0,10) | Efisiensi = min(100, PV/(Beban×faktor) × 100%) |

### 3.3.3 Konfigurasi Parameter Simulasi

Tabel 5. Konfigurasi Parameter Model dan Skema

| Aspek | Konfigurasi |
| --- | --- |
| Kapasitas panel surya | 100 Wp |
| Kapasitas baterai | 240 Wh (lithium-ion) |
| SOC awal / batas min / maks | 100% / 20% / 100% |
| Efisiensi charge / discharge | 95% / 95% |
| Self-discharge | 0,02% per jam |
| Daya pompa / kipas / LED | 18 W / 12 W / 24 W |
| Bobot skor adaptive (SOC/Solar/Load/Suhu) | 0,40 / 0,30 / 0,20 / 0,10 |
| Ambang mode adaptive (skor) | ≥80 Normal; ≥60 Saving; ≥40 Priority Pump; <40 Emergency |
| Faktor efisiensi per mode adaptive | 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,60 |

## 3.4 Tahap 4 — Eksekusi Simulasi dan Replikasi

Status: Selesai.

### 3.4.1 Parameter Eksekusi

Tabel 6. Parameter Eksekusi Simulasi

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Jumlah data per replikasi | 8.784 jam (1 tahun penuh) |
| Jumlah replikasi (runs) | 5 |
| Variasi acak antar-run | ±3% (efisiensi rule); ±1,5% (efisiensi adaptive) |
| Variasi acak SOC antar-run | ±0,6% |
| Metadata eksperimen | Dicatat otomatis per run (dataset, periode, skema, berkas output) |

### 3.4.2 Hasil per Replikasi

Pelaksanaan simulasi menghasilkan lima berkas hasil individual (experiment_final_run_1.csv hingga run_5.csv) beserta satu berkas ringkasan (summary_final.csv) yang merangkum efisiensi rata-rata setiap replikasi:

Tabel 7. Hasil Lima Replikasi Simulasi

| Run | Efisiensi Rule-Based (%) | Efisiensi Adaptive (%) | Peningkatan (%) | Rata-rata SOC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39,98 | 41,98 | 2,00 | 50,77 |
| 2 | 40,40 | 42,19 | 1,79 | 50,94 |
| 3 | 39,29 | 41,62 | 2,33 | 50,62 |
| 4 | 40,44 | 42,21 | 1,77 | 50,99 |
| 5 | 39,18 | 41,56 | 2,38 | 50,59 |
| Rata-rata | 39,86 | 41,91 | 2,05 | 50,78 |

Gambar 3. Perbandingan Efisiensi Rule-Based vs Adaptive pada Lima Replikasi

## 3.5 Tahap 5 — Metodologi Evaluasi

Status: Selesai. Evaluasi dilakukan pada seluruh data simulasi (8.784 titik data per jam per replikasi), menggunakan lima bentuk analisis berikut.

### a. Efisiensi Energi

Efisiensi energi mengukur rasio antara energi yang dihasilkan panel surya terhadap energi yang dikonsumsi sistem (dengan faktor penyesuaian mode pada skema adaptive), dibatasi maksimum 100%. Metrik ini merupakan indikator utama keberlanjutan energi sistem.

### b. Status Pengisian Baterai (SOC)

SOC mengukur persentase kapasitas baterai yang tersisa pada suatu waktu, mencerminkan kestabilan pasokan energi cadangan serta risiko deep-cycling yang dapat memengaruhi umur pakai baterai.

### c. Distribusi Mode Keputusan

Proporsi waktu operasi pada setiap mode keputusan (Normal, Saving, Battery/Priority Pump, Emergency) dihitung untuk kedua skema, guna menilai seberapa sering sistem berada pada kondisi kritis (Emergency) dibandingkan kondisi aman (Normal).

### d. Uji Signifikansi Statistik

Perbedaan efisiensi antara skema rule-based dan adaptive diuji menggunakan paired t-test (pada data per jam yang identik lingkungannya) dan independent sample t-test, pada taraf signifikansi α = 0,05, dilengkapi perhitungan Cohen's d untuk mengukur ukuran efek (effect size) di luar signifikansi statistik semata.

### e. Analisis Defisit Energi Bulanan

Produksi dan konsumsi energi diagregasi per bulan untuk mengidentifikasi pola musiman defisit/surplus energi sepanjang tahun, sebagai dasar rekomendasi kapasitas panel dan baterai yang memadai.

# 4. Hasil Penelitian

## 4.1 Hasil Evaluasi Keseluruhan

Tabel 8. Ringkasan Hasil Evaluasi (Data Per Jam, n = 8.784; Data Per Replikasi, n = 5)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Efisiensi Rule-Based (rata-rata 5 run) | 39,86% |
| Efisiensi Adaptive (rata-rata 5 run) | 41,91% |
| Peningkatan Efisiensi (rata-rata 5 run) | 2,05% (SD 0,29%) |
| Efisiensi Rule-Based (data per jam) | 40,31% (SD 46,38) |
| Efisiensi Adaptive (data per jam) | 42,15% (SD 47,03) |
| Paired t-test (per jam) | t = 30,82; p < 0,001 |
| Independent t-test (per jam) | t = 2,61; p = 0,009 |
| Cohen's d (effect size) | 0,04 (kecil) |
| Total energi PV / Konsumsi (1 tahun) | 177,51 kWh / 196,52 kWh (defisit ≈10,7%) |
| Rata-rata SOC baterai | 50,84% (SD 32,02) |
| Proporsi kondisi Emergency (kedua skema) | ≈44% dari total waktu operasi |

## 4.2 Analisis Efisiensi Energi

Skema Adaptive Energy Scheduler mencapai efisiensi rata-rata 41,91% pada evaluasi lima replikasi, secara konsisten lebih tinggi dibandingkan skema rule-based (39,86%) pada seluruh run tanpa terkecuali (Tabel 7, Gambar 3). Pada tingkat data per jam yang jauh lebih besar (n = 8.784), pola yang sama terkonfirmasi: efisiensi adaptive (42,15%) lebih tinggi dibandingkan rule-based (40,31%), dengan perbedaan yang signifikan secara statistik pada uji-t berpasangan (t = 30,82; p < 0,001).

Meskipun demikian, ukuran efek (Cohen's d = 0,04) tergolong kecil — jauh di bawah ambang efek sedang (d ≥ 0,5) yang dihipotesiskan pada tahap perancangan penelitian. Signifikansi statistik yang kuat pada kasus ini sebagian besar didorong oleh ukuran sampel yang sangat besar, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai signifikansi praktis. Peningkatan efisiensi rata-rata 1,84–2,05% jauh berada di bawah ambang 8% yang ditetapkan sebagai signifikansi praktis pada rumusan hipotesis penelitian.

## 4.3 Analisis Kestabilan Baterai (SOC)

Rata-rata SOC baterai sepanjang simulasi adalah 50,84%, namun dengan simpangan baku yang tinggi (32,02), mengindikasikan baterai kerap mengalami siklus pengosongan mendalam hingga mendekati batas minimum (20%) sebelum kembali terisi penuh, sebagaimana tervisualisasikan pada Gambar 4. Pola siklus yang dalam dan berulang ini berpotensi mempercepat degradasi baterai lithium-ion dalam penggunaan jangka panjang.

Gambar 4. Dinamika State of Charge (SOC) Baterai Sepanjang Periode Simulasi

Gambar 5. Energi Panel Surya Dihasilkan vs Energi Dikonsumsi Sistem per Hari

## 4.4 Analisis Distribusi Mode Keputusan

Tabel 9. Distribusi Mode Keputusan Skema Rule-Based dan Adaptive (n = 8.784 jam)

| Mode – Rule-Based | Persentase | Mode – Adaptive | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| Emergency | 44,4% | Emergency Mode | 44,6% |
| Normal Mode | 29,3% | Priority Pump | 23,6% |
| Battery Mode | 25,8% | Adaptive Saving | 18,2% |
| Saving Mode | 0,5% | Normal Operation | 13,6% |

Proporsi kondisi “Emergency” yang hampir identik pada kedua skema (44,4% vs 44,6%) menunjukkan bahwa defisit energi struktural — akibat kapasitas panel dan baterai yang tidak memadai untuk beban tahunan — tidak dapat sepenuhnya diatasi hanya dengan perubahan logika penjadwalan, betapapun adaptifnya logika tersebut. Namun demikian, pada kondisi non-Emergency, skema adaptive mendistribusikan keputusan secara lebih bertahap (Priority Pump dan Adaptive Saving menggantikan sebagian keputusan “Normal” pada rule-based), mengindikasikan pendekatan yang lebih konservatif dalam mengalokasikan energi bahkan pada kondisi yang oleh rule-based masih dianggap aman.

## 4.5 Analisis Pola Defisit Energi Bulanan

Agregasi bulanan (Tabel 3) mengungkap pola musiman yang jelas: bulan Agustus, September, dan Oktober menunjukkan surplus energi (produksi PV melebihi konsumsi), konsisten dengan puncak musim kemarau di Indonesia, sedangkan sepuluh bulan lainnya — termasuk Desember dengan defisit terbesar (+3,59 kWh) — mengalami defisit energi akibat radiasi matahari yang lebih rendah pada musim hujan/pancaroba. Pola ini menjelaskan mengapa kondisi Emergency Mode pada skema adaptive justru lebih tinggi pada bulan Desember (48,4%) dibandingkan bulan-bulan surplus seperti Oktober (42,5%).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi jangka pendek (2–4 minggu) sebagaimana lazim dilakukan pada penelitian-penelitian acuan berisiko menangkap hanya periode surplus energi (jika kebetulan dilakukan pada musim kemarau), sehingga melebih-lebihkan (overestimate) klaim kemandirian energi sistem apabila diekstrapolasi ke operasional sepanjang tahun.

# 5. Perbandingan dengan Jurnal Acuan

Untuk menilai posisi hasil penelitian ini secara objektif, berikut perbandingan langsung dengan penelitian acuan (Wardhana, Ferdiansyah, & Kholifah K, 2025) yang menggunakan arsitektur sistem dan konteks geografis yang identik.

Tabel 10. Perbandingan Hasil dengan Jurnal Acuan

| Aspek | Jurnal Acuan (Wardhana dkk., 2025) | Penelitian Ini |
| --- | --- | --- |
| Arsitektur | Arduino Uno + ESP8266, DHT22, panel surya 100 Wp | Simulasi model PV/beban/baterai setara 100 Wp |
| Skema kontrol | Rule-based tunggal (tanpa pembanding) | Rule-based vs Adaptive Energy Scheduler |
| Durasi pengujian | 2 periode singkat (mingguan) | 1 tahun penuh (8.784 jam) |
| Efisiensi dilaporkan | 69–74% | 39,86–41,91% (rata-rata 5 replikasi) |
| Operasional 24 jam | Diklaim 100% berbasis panel surya | ≈44% waktu dalam kondisi Emergency (defisit) |
| Analisis statistik | Tidak dilaporkan | Paired t-test, Cohen's d |

Beberapa hal yang dapat diinterpretasikan dari perbandingan ini:

- Kesenjangan efisiensi yang besar (69–74% vs 39,86–41,91%) sejalan dengan perbedaan cakupan durasi pengujian. Pengujian mingguan pada jurnal acuan kemungkinan besar berlangsung pada kondisi cahaya matahari yang relatif baik, sedangkan evaluasi satu tahun penuh pada penelitian ini turut menangkap periode musim hujan dengan radiasi matahari rendah.

- Klaim “operasional 100% berbasis panel surya tanpa ketergantungan listrik konvensional” pada jurnal acuan tidak terkonfirmasi pada evaluasi jangka panjang penelitian ini, yang justru menemukan defisit energi struktural pada ≈44% waktu operasi tahunan.

- Penambahan skema Adaptive Energy Scheduler pada penelitian ini memberikan bukti bahwa penjadwalan adaptif dapat meningkatkan efisiensi secara statistik signifikan, namun tidak cukup untuk mengatasi keterbatasan kapasitas hardware (panel 100 Wp, baterai 240 Wh) yang menjadi akar defisit energi.

- Ketiadaan pelaporan uji statistik pada jurnal acuan membuat klaim efisiensinya sulit dinilai signifikansi maupun konsistensinya; penelitian ini melengkapi celah tersebut dengan pelaporan paired t-test dan Cohen's d yang transparan, termasuk saat hasilnya tidak sepenuhnya mendukung hipotesis awal.

# 6. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan berikut perlu menjadi catatan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini:

### a. Simulasi, Bukan Pengujian Prototipe Fisik

Evaluasi pada tahap ini dilakukan melalui simulasi berbasis data historis, bukan pengujian langsung terhadap prototipe perangkat keras selama 7 hari × 8 jam sebagaimana dirancang pada tahap proposal awal. Perilaku komponen fisik nyata (efisiensi aktual panel, respons aktuator, noise sensor) belum tervalidasi.

### b. Data Meteorologi Historis, Bukan Sensor Real-Time

Data radiasi matahari, suhu, dan kelembaban bersumber dari data satelit/reanalisis NASA POWER, bukan hasil pengukuran sensor lapangan (DHT22, LDR) secara langsung, sehingga tidak menangkap variasi mikro-lokal (naungan, debu pada panel, dsb.).

### c. Model Beban yang Disederhanakan

Duty cycle aktuator (pompa, kipas, LED) dihitung menggunakan aturan heuristik berbasis ambang batas tunggal, bukan hasil kalibrasi terhadap perangkat keras nyata, sehingga estimasi beban aktual dapat berbeda dari kondisi lapangan.

### d. Ukuran Efek Kecil

Meskipun perbedaan efisiensi antar-skema signifikan secara statistik, ukuran efeknya kecil (Cohen's d ≈ 0,04) dan jauh di bawah target praktis (8%) yang dihipotesiskan, sehingga manfaat adaptive scheduler pada konfigurasi hardware saat ini masih terbatas.

### e. Replikasi Berbasis Noise Acak, Bukan Variasi Kondisi Nyata

Kelima replikasi menggunakan variasi acak ±3% sebagai proksi variabilitas operasional, bukan variasi kondisi eksperimen nyata (mis. penempatan panel, orientasi, atau kondisi cuaca aktual yang berbeda), sehingga estimasi variansi hasil bersifat konservatif.

### f. Belum Ada Evaluasi Outcome Agronomis

Penelitian ini berfokus pada metrik teknis (efisiensi energi, SOC, mode keputusan) dan belum mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman secara langsung, sebagaimana direncanakan sebagai secondary outcome pada tahap proposal.

# 7. Saran untuk Penelitian Lanjutan

## 7.1 Validasi dan Perbaikan Desain

- Memvalidasi hasil simulasi ini pada prototipe fisik dengan pengujian lapangan sesuai rancangan awal (7 hari × 8 jam pengujian aktif, dengan variasi simulasi cuaca cerah/mendung/hujan secara acak).

- Menambah kapasitas panel surya dan/atau baterai, atau mengintegrasikan sumber energi cadangan (mis. turbin angin skala kecil), untuk mengatasi periode defisit energi terutama pada bulan November–Juni.

- Mengeksplorasi strategi pengelolaan siklus baterai yang lebih konservatif untuk mengurangi frekuensi deep-cycling dan memperpanjang umur pakai baterai.

## 7.2 Peningkatan Skema Adaptive

- Menambahkan komponen prediktif (mis. peramalan radiasi matahari jangka pendek berbasis machine learning) pada Adaptive Energy Scheduler untuk meningkatkan margin efisiensi yang saat ini masih tipis.

- Menguji bobot skor komposit alternatif (selain 0,40/0,30/0,20/0,10) melalui optimasi hyperparameter untuk mengevaluasi apakah kombinasi bobot lain menghasilkan peningkatan efisiensi yang lebih besar.

## 7.3 Perluasan Evaluasi

- Mengevaluasi outcome agronomis (pertumbuhan tanaman) secara langsung untuk melengkapi metrik teknis yang telah dianalisis.

- Menggunakan data meteorologi sensor lapangan real-time sebagai pembanding terhadap data satelit NASA POWER, guna menilai akurasi model terhadap kondisi mikro-lokal.

- Memperluas analisis ke lokasi geografis lain dengan pola musiman berbeda, untuk menguji generalisasi temuan defisit energi musiman pada penelitian ini.

# 8. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler pada sistem hidroponik cerdas berbasis panel surya, menggunakan simulasi data meteorologi satu tahun penuh (8.784 titik data per jam) dan lima replikasi evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa skema adaptive secara statistik signifikan lebih efisien dibandingkan rule-based (41,91% vs 39,86%; p < 0,001), sehingga hipotesis nol (H₀) dapat ditolak. Namun, besaran peningkatan (≈2%) jauh di bawah ambang 8% yang dihipotesiskan dan ukuran efeknya kecil (Cohen's d ≈ 0,04), sehingga hipotesis alternatif (H₁) hanya didukung secara parsial — signifikan secara statistik, tetapi belum bermakna secara praktis pada konfigurasi hardware saat ini (panel surya 100 Wp, baterai 240 Wh).

Temuan paling signifikan secara praktis adalah tingginya proporsi kondisi defisit energi (“Emergency” ≈44% dari total waktu operasi) akibat konsumsi tahunan (196,52 kWh) yang melebihi produksi panel surya (177,51 kWh), dengan pola musiman yang jelas — surplus pada Agustus–Oktober dan defisit pada bulan-bulan lainnya. Dibandingkan dengan penelitian acuan yang melaporkan efisiensi 69–74% dan operasional 100% berbasis panel surya pada pengujian jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa klaim kemandirian energi tersebut tidak bertahan pada evaluasi skala tahun penuh, sehingga kapasitas panel dan baterai perlu diperbesar agar sistem benar-benar mandiri energi sepanjang tahun.

Kontribusi utama penelitian ini bukan pada pembuktian keunggulan besar Adaptive Energy Scheduler, melainkan pada penyediaan bukti empiris yang lebih realistis mengenai batas kemampuan integrasi IoT-panel surya skala kecil di bawah variasi energi tahunan — sebuah kontribusi yang relevan bagi calon pengadopsi teknologi di daerah terpencil agar mempertimbangkan sizing kapasitas panel dan baterai yang memadai, bukan hanya mengandalkan klaim dari pengujian jangka pendek.

# 9. Lampiran — Artefak Penelitian

## 9.1 Peta Artefak

Tabel 11. Peta Artefak Penelitian

| Artefak | Deskripsi | Status |
| --- | --- | --- |
| experiment_final_part1.py | Skrip pembacaan dataset NASA POWER, validasi, preprocessing, dan Model PV | Selesai |
| experiment_final_part2.py | Skrip Model Beban Aktuator dan Model Baterai | Selesai |
| experiment_final_part3.py | Skrip Rule-Based Scheduler dan Adaptive Scheduler | Selesai |
| experiment_final_part4.py | Skrip multiple run, statistik, visualisasi, dan metadata | Selesai |
| model/metadata.py | Modul penyimpanan metadata eksperimen otomatis | Selesai |
| output/experiment_part1.csv/.xlsx | Output tahap Model PV | Selesai |
| output/experiment_part2.csv/.xlsx | Output tahap Model Beban & Baterai | Selesai |
| output/experiment_part3.csv/.xlsx | Output tahap Scheduler (8.784 baris × 25 kolom) | Selesai |
| output/experiment_final_run_1–5.csv | Output lima replikasi individual | Selesai |
| output/summary_final.csv/.xlsx | Ringkasan hasil lima replikasi (final) | Selesai |
| graph/comparison_efficiency.png | Grafik perbandingan efisiensi 5 run | Selesai |
| graph/daily_energy.png | Grafik energi PV dihasilkan vs dikonsumsi per hari | Selesai |
| graph/battery_soc.png | Grafik dinamika SOC baterai sepanjang tahun | Selesai |

## 9.2 Research Summary

Tabel 12. Research Summary

| Parameter | Hasil |
| --- | --- |
| Desain Sistem | Adaptive Energy Scheduler vs Rule-Based |
| Sumber Data | NASA POWER Hourly (2024, 8.784 jam) |
| Efisiensi Rule-Based (rata-rata 5 run) | 39,86% |
| Efisiensi Adaptive (rata-rata 5 run) | 41,91% |
| Peningkatan Efisiensi | 2,05% (SD 0,29%) |
| Uji Statistik (paired t-test) | t = 30,82; p < 0,001 |
| Cohen's d | 0,04 (kecil) |
| Rata-rata SOC Baterai | 50,84% (SD 32,02) |
| Proporsi Kondisi Emergency | ≈44% dari total waktu operasi |
| Status | Simulasi selesai; validasi prototipe fisik disarankan sebagai tahap lanjutan |

Catatan: seluruh berkas kode dan hasil (CSV/Excel/PNG) berukuran total ±22 MB, tersedia lengkap sebagai satu paket artefak penelitian yang dapat diunggah ke penyimpanan cloud (mis. Google Drive) dan dicantumkan tautannya pada laporan akhir apabila diperlukan.