# JUDUL

Evaluasi Performa Desain Integrasi IoT Holistik dengan Adaptive Energy Scheduler Berbasis Panel Surya pada Sistem Hidroponik Cerdas di Kondisi Fluktuasi Energi Daerah Terpencil

# RINGKASAN

Pertanian hidroponik menawarkan solusi efisien penggunaan lahan dan air, namun masih menghadapi tantangan utama berupa ketergantungan tinggi pada listrik konvensional dan biaya operasional yang mahal, terutama di daerah terpencil dengan pasokan listrik tidak stabil.

Sebagian besar penelitian existing hanya melakukan integrasi IoT dan panel surya secara statis dengan pengujian jangka pendek, sehingga sistem kurang adaptif terhadap fluktuasi energi surya.

Penelitian ini mengusulkan desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler yang secara dinamis mengoptimalkan prioritas aktuator berdasarkan ketersediaan energi. Pendekatan Design Science Research dilakukan dengan eksperimen terkontrol selama 7 hari (8 jam pengujian aktif per hari) menggunakan prototipe hidroponik. Metrik utama yang diukur adalah efisiensi penggunaan energi (%) dan kestabilan operasional. Desain holistik dibandingkan dengan baseline sistem IoT solar rule-based.

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi energi minimal 8% serta rekomendasi desain yang lebih tangguh untuk pertanian cerdas di daerah terpencil. Luaran berupa prototipe sistem, knowledge artifact berupa adaptive scheduler, serta rekomendasi implementasi praktis bagi petani.

- KATA KUNCI : Internet of Things; Hidroponik Cerdas; Energi Terbarukan; Adaptive Energy Scheduler; Efisiensi Energi

# PENDAHULUAN

## Formulasi Masalah & Konteks Sistem

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, pertanian hidroponik menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan. Namun, sistem hidroponik konvensional masih sangat bergantung pada listrik PLN yang biayanya tinggi dan pasokannya tidak stabil di daerah terpencil. Gejala yang teramati adalah sering terhentinya operasional sistem dan biaya energi yang tinggi.

Akar masalahnya adalah kurangnya desain integrasi yang adaptif antara otomasi IoT dengan manajemen energi surya. Kebanyakan solusi hanya menggunakan logika statis dan diuji dalam waktu singkat di lingkungan ideal.

### System Context:

    - Input: Data sensor lingkungan (suhu, kelembaban, intensitas cahaya) dan energi dari panel surya.

    - Process: Pemrosesan data oleh mikrokontroler dengan Adaptive Energy Scheduler untuk mengatur prioritas aktuator.

    - Output: Kontrol otomatis lingkungan tanaman dan status operasional sistem.

    - Outcome: Peningkatan efisiensi energi dan kestabilan operasional untuk mendukung produktivitas hidroponik.

    - Constraints: Fluktuasi intensitas cahaya matahari, kapasitas baterai terbatas, dan skalabilitas prototipe.

    - Stakeholders: Petani hidroponik di daerah terpencil, peneliti pertanian cerdas, dan pemerintah daerah.

## Objective, RQ, Hypothesis, Intervention, dan Baseline Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi desain integrasi IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler berbasis panel surya guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional sistem hidroponik cerdas pada kondisi fluktuasi energi di daerah terpencil.

## Pertanyaan Penelitian (Research Question)

Apakah desain integrasi IoT holistik dengan adaptive energy scheduler berbasis panel surya mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi minimal sebesar 8% dan kestabilan operasional (uptime 24 jam) dibandingkan baseline sistem IoT solar sederhana (rule-based) pada prototipe hidroponik cerdas yang diuji selama 7 hari (8 jam/hari) di bawah variasi intensitas cahaya matahari simulasi kondisi daerah terpencil?

## Hipotesis Penelitian (Hypothesis)

Penelitian ini merumuskan satu pasang hipotesis sebagai berikut:

    - Hipotesis Nol (H₀): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada tingkat efisiensi penggunaan energi dan kestabilan operasional sistem antara desain holistik dengan Adaptive Energy Scheduler dan baseline rule-based pada pengujian 7 hari × 8 jam/hari.

    - Hipotesis Alternatif (H₁): Desain holistik dengan Adaptive Energy Scheduler menghasilkan efisiensi energi minimal 8% lebih tinggi dan kestabilan operasional yang lebih baik dibandingkan baseline pada kondisi eksperimen yang sama.

.

Threshold & Justifikasi Batas signifikansi statistik ditetapkan pada α = 0.05 (95% confidence level), sesuai dengan standar umum pada penelitian eksperimental di bidang teknik dan pertanian cerdas. Effect size minimal yang diharapkan adalah sedang (Cohen’s d ≥ 0.5) atau peningkatan minimal 8% pada efisiensi energi. Ambang batas peningkatan 8% dipilih karena dianggap sebagai improvement yang bermakna secara praktis bagi petani (mengurangi ketergantungan listrik PLN secara nyata) sekaligus realistis untuk dicapai melalui optimalisasi penjadwalan adaptif.

Hipotesis ini bersifat falsifiable dan dirumuskan sebelum eksperimen dilakukan untuk menjaga objektivitas serta menghindari HARKing (Hypothesizing After Results are Known).

## Intervention dan Baseline

    - Baseline (Kondisi Kontrol): Sistem IoT solar rule-based yang merepresentasikan common practice di literatur saat ini (seperti yang diterapkan pada Wardhana et al., 2025 dan studi serupa). Sistem ini menggunakan logika kontrol sederhana berbasis threshold tetap (misalnya: pompa aktif jika kelembaban di bawah nilai X, lampu menyala jika intensitas cahaya di bawah nilai Y). Pendekatan ini umum digunakan karena mudah diimplementasikan, namun kurang responsif terhadap fluktuasi energi surya.

    - Intervention (Treatment / Kondisi Perlakuan): Sistem IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler. Komponen ini merupakan kontribusi utama penelitian yang mampu melakukan penjadwalan dinamis terhadap aktuator (pompa, kipas, lampu LED) berdasarkan prediksi ketersediaan energi surya saat ini dan jangka pendek, prioritas kebutuhan tanaman, serta status baterai. Scheduler ini bersifat adaptif, sehingga dapat mengubah prioritas operasi secara real-time untuk memaksimalkan efisiensi energi tanpa mengorbankan kestabilan lingkungan tumbuh tanaman.

Perbandingan antara baseline dan intervention dilakukan secara fair dengan menjaga semua variabel kontrol (hardware, sensor, setpoint lingkungan, durasi pengujian, dan simulasi cuaca) tetap identik, sehingga perbedaan hasil yang muncul dapat diatribusikan secara kuat pada perbedaan desain sistem (Independent Variable).

## Literature Mapping, Benchmark, Gap, Baseline, Novelty Tinjauan Pustaka & Pemetaan Literatur (Literature Mapping)

Penelitian ini melakukan literature mapping secara concept-centric terhadap 7 paper relevan yang diterbitkan antara tahun 2020–2025. Pola umum yang muncul dari kajian tersebut adalah dominannya penggunaan mikrokontroler low-cost (seperti Arduino Uno dan ESP32), platform IoT sederhana (Blynk), serta panel surya berkapasitas kecil (50–100 Wp). Hampir seluruh penelitian berfokus pada pembuatan prototipe untuk memantau dan mengontrol parameter lingkungan dasar (suhu, kelembaban, irigasi), namun pengujian dilakukan dalam skala terbatas dan waktu yang relatif singkat (umumnya 2–4 minggu).

Mayoritas studi hanya berhasil menunjukkan bahwa sistem dapat beroperasi menggunakan energi surya, tetapi belum mengeksplorasi performa sistem dalam kondisi operasional jangka menengah hingga panjang serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan yang realistis.

## Identifikasi Celah Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan pemetaan literatur, ditemukan beberapa celah penelitian yang signifikan:

- Context Gap: Pengujian pada sebagian besar penelitian ( 6 dari 7 paper ) dilakukan di lingkungan laboratorium atau kondisi kota yang terkendali dengan intensitas cahaya matahari yang stabil. Hanya sedikit studi yang menyebutkan potensi penerapan di daerah terpencil, namun tanpa melakukan simulasi atau pengujian nyata terhadap fluktuasi cuaca ekstrem (musim hujan berkepanjangan, hari mendung berhari-hari, dan penurunan output panel surya). Akibatnya, klaim “sistem mandiri energi” yang disampaikan belum cukup kuat untuk konteks Indonesia yang memiliki variabilitas cuaca tinggi.

- Method Gap: 5 dari 7 paper hanya menerapkan integrasi parsial, yaitu fokus pada satu atau dua aspek saja (misalnya hanya monitoring atau irigasi otomatis). Belum ada penelitian yang mengembangkan integrasi holistik yang mencakup secara simultan: otomasi lingkungan lengkap (suhu, kelembaban, pencahayaan, irigasi, keamanan), manajemen energi surya yang adaptif (bukan sekadar rule-based statis), serta evaluasi outcome agronomis (pertumbuhan tanaman). Pendekatan yang ada masih bersifat reaktif, bukan prediktif-adaptif terhadap ketersediaan energi.

## Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan Adaptive Energy Scheduler yang mampu melakukan penjadwalan dinamis aktuator berdasarkan prediksi ketersediaan energi surya secara real-time, disertai dengan integrasi holistik IoT dan evaluasi komprehensif selama 7 hari (8 jam pengujian aktif per hari) yang mencakup metrik teknis (efisiensi energi, uptime) sekaligus metrik agronomis (pertumbuhan tanaman). Pendekatan ini diharapkan dapat mengisi celah kontekstual dan metodologis yang ada saat ini.

# METODOLOGI PENELITIAN

## Research Design, Unit Analysis, dan Gambaran A vs B

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Design Science Research (DSR) yang bertujuan untuk membangun dan mengevaluasi sebuah artifact (prototipe sistem) sebagai instrumen untuk menghasilkan pengetahuan desain. Pendekatan ini sangat sesuai karena penelitian difokuskan pada pembuatan artefak teknologi yang dapat memecahkan masalah praktis sekaligus menghasilkan kontribusi ilmiah.

Jenis desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen terkontrol (controlled experiment) dengan tipe Comparison Study yang dilengkapi elemen Ablation Study. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan isolasi variabel dan pembuktian kausalitas antara desain sistem dengan performa yang dihasilkan.

Unit Analisis: Unit analisis dalam penelitian ini adalah prototipe sistem hidroponik cerdas skala laboratorium yang merepresentasikan sistem operasional pertanian hidroponik di daerah terpencil. Prototipe ini mencakup seluruh komponen mulai dari energy harvesting, sensor layer, actuator layer, hingga decision engine.

## Gambaran Perbandingan (A vs B):

    - Kondisi A (Baseline / Control): Sistem IoT solar rule-based yang merepresentasikan praktik umum di literatur saat ini. Sistem ini menggunakan logika kontrol sederhana berbasis threshold tetap (contoh: pompa air aktif jika kelembaban di bawah 60%, lampu LED menyala jika intensitas cahaya di bawah 500 lux). Pendekatan ini mudah diimplementasikan tetapi kurang adaptif terhadap fluktuasi energi surya.

    - Kondisi B (Treatment / Intervention): Sistem IoT holistik dengan Adaptive Energy Scheduler. Sistem ini mampu melakukan penjadwalan dinamis terhadap seluruh aktuator berdasarkan ketersediaan energi surya saat ini dan prediksi jangka pendek, prioritas kebutuhan tanaman, serta status baterai. Scheduler bersifat adaptif dan prediktif, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan energi tanpa mengorbankan kestabilan lingkungan tumbuh tanaman.

## Perbandingan kedua kondisi dilakukan secara fair dengan menjaga semua variabel kontrol tetap sama, sehingga perbedaan hasil yang muncul dapat diatribusikan secara kuat pada perbedaan desain sistem (Independent Variable).

## E.2 Variable Definition, Metric, Instrumen, dan Data

## Berikut adalah definisi operasional variabel, metrik, serta instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini:

| Nama Variabel | Tipe Variabel | Konsep Operasional | Metrik Konkret | Skala Data | Satuan | Instrumen Pengukuran | Justifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desain Sistem | Independ ent (IV) | Arsitektur integrasi IoT dan manajemen energi | Kategori: Holistic Adaptive vs Rule-based | Nominal | - | File konfigurasi sistem | Variabel utama yang dimanipulasi |
| Efisiensi Pengguna an Energi | Depende nt (DV) | Kemampuan sistem memanfaatka n energi surya secara optimal | (Energi dihasilka n – Energi dikonsu msi) / Energi dihasilka n × 100% | Ratio | % | Power meter + data logger setiap 5 menit | Metrik primer keberlanjutan energi |

| Kestabilan Operasion al | Depende nt (DV) | Keandalan sistem dalam beroperasi tanpa gangguan | Persentas e uptime operasio nal 24 jam | Ratio | % / Jam/har i | Timestamp logging mikrokontrol er | Mengukur reliabilitas sistem nyata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akurasi Kontrol Lingkunga n | Depende nt (DV) | Presisi pengendalian parameter pertumbuhan | Rata-rata deviasi absolut dari setpoint | Ratio | °C / %RH | Sensor DHT22 yang dikalibrasi | Menunjukkan kualitas otomasi IoT |
| Pertumbu han Tanaman | Secondar y Outcome | Produktivitas agronomis | Tinggi tanaman & jumlah daun per tanaman | Ratio | cm / helai | engukuran manual mingguan | Membuktika n manfaat praktis bagi petani |
| Kondisi Lingkunga n (Cahaya) | Control (CV) | Intensitas cahaya matahari | Variasi simulasi cahaya matahari | Ratio | Lux | Lampu simulasi + sensor LDR/BH175 0 | Dijaga konstan antar kondisi |

## E.3 - E.5 Procedure, Setup, Analysis Technique, Constraints, dan Validity Prosedur dan Pengaturan Eksperimen (Procedure & Setup)

Pengujian dilakukan secara sistematis melalui tahapan berikut:

## Tahap Persiapan Prototipe dan Seeding Kedua prototipe dirakit menggunakan komponen hardware identik. Proses seeding dilakukan untuk menginisialisasi parameter awal tanaman dan kalibrasi semua sensor.

## Tahap Warm-up Sistem Kedua sistem dijalankan selama 4–6 jam tanpa pencatatan data resmi untuk menghilangkan efek cold start, stabilisasi baterai, dan penyesuaian awal algoritma. Selama periode ini dilakukan kalibrasi ulang sensor dan verifikasi kestabilan koneksi IoT.

## Tahap Pengujian Utama Pengujian aktif dilakukan selama 7 hari berturut-turut, masing-masing 8 jam/hari, dengan variasi simulasi cuaca (cerah, mendung, hujan) yang dijadwalkan secara acak setiap hari. Data dicatat secara kontinu setiap 5 menit.

## Tahap Pembersihan dan Replikasi Setelah setiap sesi harian, sistem direstart dan cache dihapus untuk menghindari memory bias. Proses diulang sesuai jadwal 7 hari.

## Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah menggunakan pendekatan statistik sebagai berikut:

  - Statistik Deskriptif: Mean, median, standar deviasi, dan visualisasi tren waktu untuk efisiensi energi serta uptime.

  - Statistik Inferensial: Independent Sample T-Test (jika data berdistribusi normal) atau Mann-Whitney U Test (jika tidak normal) dengan taraf signifikansi α = 0.05.

  - Effect Size: Perhitungan Cohen’s d untuk mengukur kekuatan perbedaan antara baseline dan treatment.

  - Analisis Tambahan: Analisis sensitivitas terhadap variasi cuaca dan korelasi antara efisiensi energi dengan pertumbuhan tanaman.

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R atau Python (SciPy & Pandas).

## Constraints (Batasan Penelitian)

  - Penelitian dilakukan di lingkungan laboratorium simulasi, bukan di lapangan nyata.

  - Skala prototipe masih terbatas (small-scale hydroponic system).

  - Simulasi cuaca dilakukan secara buatan, meskipun sudah dirancang mendekati kondisi alam.

  - Fokus pada satu jenis tanaman (sayuran daun) sebagai representasi.

## Analisis Validitas

  - Internal Validity: Dimitigasi dengan pengujian simultan/bergantian, randomisasi jadwal simulasi cuaca, dan restart sistem antar sesi untuk menghilangkan bias cache dan urutan pengujian.

  - External Validity: Diakui adanya keterbatasan generalisasi dari prototipe skala kecil. Mitigasi dilakukan dengan dokumentasi mendalam mengenai batasan skalabilitas dan rekomendasi untuk pengujian lapangan lanjutan.

  - Construct Validity: Penggunaan multiple metrics (teknis + agronomis) untuk memastikan bahwa yang diukur sesuai dengan konsep efisiensi dan keberlanjutan sistem.

  - Conclusion Validity: Dilakukan replikasi pengujian dan perhitungan statistical power untuk memastikan kesimpulan yang diambil dapat diandalkan.

# LUARAN YANG DIHARAPKAN (EXPECTED OUTPUT)

Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

- Artifact Utama: Prototipe sistem hidroponik IoT holistik yang berfungsi penuh dengan fitur Adaptive Energy Scheduler.

- Knowledge Artifact: Desain dan algoritma Adaptive Energy Scheduler yang dapat direplikasi, beserta panduan implementasi configuration-driven architecture.

- Dataset: Kumpulan data log performa (efisiensi energi, uptime, deviasi sensor) dan data pertumbuhan tanaman selama 8 minggu pengujian yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan.

- Rekomendasi Praktis: Dokumen rekomendasi arsitektur dan strategi manajemen energi untuk petani hidroponik di daerah terpencil, termasuk panduan skalabilitas dan estimasi biaya implementasi.

- Publikasi Ilmiah: Artikel konferensi atau jurnal nasional/internasional yang mempresentasikan hasil eksperimen, gap yang diisi, serta implikasi desain.

Semua luaran dirancang agar realistis sesuai dengan jadwal 8 minggu dan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

# JADWAL PENELITIAN (TIMELINE & CHECKPOINTS)

| No | Nama kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi masalah dan topik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Literatur dan gap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RQ dan desain metode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implementasi atau instrumen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengujian atau eksperimen |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No | Nama kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Analisis dan penulisan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Revisi final |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Adhy, D. R., Hermawan, R., Fauzi, A. M., Maesaroh, S., Mauhib, A., Rosada, N. I., & Noor, Y.

W. (2024). Sistem Monitoring Keamanan Pada Green House. Power Elektronik: Jurnal Orang Elektro, 13(3), 351-357. https://doi.org/10.30591/polektro.v13i3.7721

Alam, R. I., & Nasuha, A. (2020). Sistem pengendali pH air dan pemantauan lingkungan tanaman hidroponik menggunakan fuzzy logic berbasis IoT. Elinvo (Electronics, Informatics, Vocational Education), 5(1), 11-20. https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i1.34587

Almalki, F. A. (2021). A low-cost platform for environmental smart farming monitoring system based on IoT and UAVs. Sustainability, 13(11), 5908. https://doi.org/10.3390/su13115908

Austria, A. C., Fabros, J. S., Sumilang, K. R., Bernardino, J., & Doctor, A. (2023). Development of IoT smart greenhouse system for hydroponic gardens. International Journal of Computer

Science Research, 7, 2111-2136. https://doi.org/10.25147/ijcsr.2017.001.1.149

Don Chua, et al. (2024). Solar-Powered IoT Irrigation System for Urban Hydroponics. (Conference Paper).

Melkysedek, T., Hesti, E., & Salamah, I. (2023). Design and build hydroponic installations and applications using IoT-based multisensors with solar panel electrical energy. Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems, 13(2), 123. https://doi.org/10.22146/ijcis.87906

Mohammad, L., Suyanto, M. K. A., Husna, A., & Pakpahan, S. (2021). Pengembangan sistem hidroponik otomatis-modern berbasis panel surya dan baterai. Jurnal Nasional Teknologi Elektro dan Teknologi Informasi, 10(1), 77-84. https://doi.org/10.22146/jnteti.v10i1.727

Nugraha, et al. (2025). Implementasi ESP32 dengan Sensor pH/TDS dan Panel Surya untuk Hidroponik. Jurnal terkait.

Rahutomo, F., Sutrisno, S., Pramono, S., Sulistyo, M. E., Ibrahim, M. H., & Haryono, J. (2022). Implementasi dan sosialisasi smart farming hidroponik berbasis Internet of Things. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(6), 1961–1970. https://doi.org/10.54082/jamsi.567

Ridwan, M., & Sari, K. M. (2021). Penerapan IoT dalam sistem otomatisasi kontrol suhu, kelembaban, dan tingkat keasaman hidroponik. Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 10(4), 481-

487. https://doi.org/10.23960/jtep-l.v10i4.481-487

Wardhana, A. S., Ferdiansyah, M., & Kholifah, S. K. (2025). Desain dan Prototipe Integrasi IoT dalam Pertanian Hidroponik Cerdas Berbasis Energi Terbarukan. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 6(1), 105-114. https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1134